Техническое задание к открытому тендеру, по лоту №1.

«Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения»

- Предмет работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины КАМАЗ-55111а гос. номер 182AT13, УРАЛ-4320-1112-10 ТБМ-1 гос. номер 487AR13, ГАЗ-3309 гос. номер 234AR13. - Обоснование работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины КАМАЗ-55111а гос. номер 182AT13, УРАЛ-4320-1112-10 ТБМ-1 гос. номер 487AR13, ГАЗ-3309 гос. номер 234AR133 (далее-работы) необходимо проводить с обязательным выполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя. Для проведения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия. Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства. Использовать при проведении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

| 3. Объем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. |  |  | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт КАМАЗ-55111а гос. номер 182AT13 | Замена двигателя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. |  |  | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт УРАЛ-4320-1112-10 ТБМ-1 гос. номер 487AR13 | Замена амортизатора | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена подушок передней рессоры | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена стремянок задней рессоры | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена наконечника рулевых тяг правый в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена наконечника рулевых тяг левый в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена пальца шарового наконечника рулевой тяги | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена обойма уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена вкладыши коренных | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена вкладыши шатунных | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена комплекта уплотнительных прокладок головки блока | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена гильза, поршень, палец, кольца поршневые, уплот.кольца, стопорные кольца | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. |  |  | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт ГАЗ-3309 гос. номер 234AR13 | Замена блока двигателя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена коленвала двигателя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена поршневой группы двигателя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена вкладыши коренные двигателя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена вкладыши шатунные двигателя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Перечень материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта КАМАЗ-55111а гос. номер 182AT13 | Двигатель 1й комплектности | 740.13-1000400 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта УРАЛ-4320-1112-10 ТБМ-1 гос. номер 487AR13 | Амортизатор | 15.2905006-11 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подушка передней рессоры | 64221-2902430 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Стремянка задней рессоры | 6303-2912408 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Наконечник рулевой тяги правый в сборе | 6422-3003056 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Наконечник рулевой тяги левый в сборе | 6422-3003057 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Палец шаровой наконечника рулевой тяги | 5336-3003065 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Уплотнитель пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003083-02 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обойма уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003085 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вкладыши коренные | 236-1000102-Б2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Вкладыши шатунные | 236-1000104-В2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Комплект уплотнительных прокладок головки блока | 236НЕ-1003004 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гильза, поршень, палец, кольца поршневые, уплот.кольца, стопорные кольца | КМЗ 236-1004006 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта ГАЗ-3309 гос. номер 234AR13 | Блок двигателя | Д245.7 Е4 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Коленвал двигателя | 245-1005015 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поршневой группа двигателя | 245-100014 | комп | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Вкладыши коренные двигателя | Д245-1005100-ЕР4 | комп | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Вкладыши шатунные двигателя | Д245-1004140ЕР4 | комп | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Южно-Казахстанской области, в подразделениях Производственного филиала Шымкент. Работы должны быть сданы Заказчику по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Абайский район, Темирланское шоссе, дом б/н. Производственный филиал Шымкент.

6 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 марта 2016 года

7 Общие требования:

7.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 7.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 4 лет. 7.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ. 7.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Южно-Казахстанской области или в г. Шымкент Республики Казахстан (допускается на правах аренды). 7.5. Необходимо обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

Директор департамента по ремонту

автотранспорта и специальной техники		     Изтелеуов К.Г.

Техническое задание к открытому тендеру, по лоту №2.

«Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения»

- Предмет работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины КАМАЗ-43114-15 МП-2 гос. номер 566 AH 11. - Обоснование работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины КАМАЗ-43114-15 МП-2 гос. номер 566 AH 11 (далее-работы) необходимо проводить с обязательным выполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя. Для проведения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия. Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства. Использовать при проведении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

| 3. Объем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. |  |  | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт КАМАЗ-43114-15 МП-2 гос. номер 566 AH 11 | Замена коленвала | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Перечень материалов, используемых потенциальным поставщиком для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта КАМАЗ-43114-15 МП-2 гос. номер 566 AH 11 | Коленвал | 1000102/04.740.37 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы и материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Кызылординской области, в подразделениях Производственного филиала Кызылорда. Работы должны быть сданы Заказчику по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Коркыт ата, д. 26А. Производственный филиал Кызылорда.

6 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 марта 2016 года.

7 Общие требования:

7.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 7.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 4 лет. 7.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ. 7.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Кызылординской области или в г. Кызылорда Республики Казахстан (допускается на правах аренды). 7.5. Необходимо обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

Директор департамента по ремонту

автотранспорта и специальной техники		     Изтелеуов К.Г.

Техническое задание к открытому тендеру, по лоту №3.

«Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения»

- Предмет работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины Урал-4320-1912-40 гос. номер 319ВА08, УАЗ 39094 гос. номер 656АF08. - Обоснование работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины Урал-4320-1912-40 гос. номер 319ВА08, УАЗ 39094 гос. номер 656АF08 (далее-работы) необходимо проводить с обязательным выполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя. Для проведения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия. Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства. Использовать при проведении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

| 3. Объем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. | Кол-во (Объем)* |  |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  |  | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Урал-4320-1912-40 гос. номер 319ВА08 | Замена амортизатора | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена подушок передней рессоры | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена стремянок задней рессоры | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена наконечника рулевых тяг правый в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена наконечника рулевых тяги левый в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена пальца шаровых наконечника рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена обойма уплотнителя пальц наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена вкладыша коренного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена вкладыша шатунного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена комплекта уплотнительных прокладок головки блока | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена гильза, поршня, пальца, кольца поршневые, уплот.кольца, стопорные кольца | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. | Кол-во (Объем)* |  |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  |  | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт УАЗ 39094 гос. номер 656АF08 | Замена амортизатора переднего | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена амортизатора заднего | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена поршневой группы в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена кольца поршневых стандартные | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена КПП в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена крестовин карданного вала в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена шкворень в сборе подшипниковый | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена тяга сошки рулевого управления в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена наконечника рулевых тяг правого в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена наконечника рулевых тяг левого в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена цилиндра тормозного передний правый | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена цилиндра тормозного передний левый | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Перечень материалов, используемых потенциальным поставщиком для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта Урал-4320-1912-40 гос. номер 319ВА08 | Амортизатор | 15.2905006-11 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подушка передней рессоры | 64221-2902430 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Стремянка задней рессоры | 6303-2912408 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Наконечник рулевой тяги правый в сборе | 6422-3003056 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Наконечник рулевой тяги левый в сборе | 6422-3003057 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Палец шаровой наконечника рулевой тяги | 5336-3003065 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Уплотнитель пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003083-02 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обойма уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003085 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вкладыши коренные | 236-1000102-Б2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Вкладыши шатунные | 236-1000104-В2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Комплект уплотнительных прокладок головки блока | 236НЕ-1003004 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гильза, поршень, палец, кольца поршневые, уплот.кольца, стопорные кольца | КМЗ 236-1004006 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта УАЗ 39094 гос. номер 656АF08 | Амортизатор передний | 3160-2905006 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Амортизатор задний | 3151-2915006-01 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поршневая группа в сборе | 421.1004018 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кольца поршневые стандартные | 410.1000100-271 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | КПП в сборе | 469-1700010-95 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Крестовина карданного вала в сборе | 469-2201025 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Шкворень в сборе подшипниковый | 452-2304019 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Тяга сошки рулевого управления в сборе | 42000.451-3414010-05 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Наконечник рулевых тяг правый в сборе | 469-3414056 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Наконечник рулевых тяг левый в сборе | 469-3414057 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Цилиндр тормозной передний правый | 469-3501040-01 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Цилиндр тормозной передний левый | 42000.469-3501041-01 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы и материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Жамбылской области, в подразделениях Производственного филиала Тараз. Работы должны быть сданы Заказчику по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Койгельды, 177. Производственный филиал Тараз.

6 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 марта 2016 года.

7 Общие требования:

7.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 7.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 4 лет. 7.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ. 7.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Жамбылской области или в г. Тараз Республики Казахстан (допускается на правах аренды). 7.5. Необходимо обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

Директор департамента по ремонту

автотранспорта и специальной техники		     Изтелеуов К.Г.

Техническое задание к открытому тендеру, по лоту №4.

«Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения»

- Предмет работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины УРАЛ-4320 гос. номер 867AD04, УРАЛ-4320 гос. номер 891AD04, Уаз-22069-033 гос. номер 938AN04. - Обоснование работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины УРАЛ-4320 гос. номер 867AD04, УРАЛ-4320 гос. номер 891AD04, Уаз-22069-033 гос. номер 938AN04 (далее-работы) необходимо проводить с обязательным выполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя. Для проведения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия. Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства. Использовать при проведении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

| 3. Объем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. | Кол-во (Объем)* |  |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт УРАЛ-4320 гос. номер 867AD04 | Замена амортизатора | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена ремня компрессора | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена ремня водянного насоса | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена наконечника рулевой тяги правого в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена наконечника рулевой тяги левый в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена пальца шарового наконечника рулевой тяги | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена обойма уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена вкладыша коренного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена вкладыша шатунного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена комплекта уплотнительных прокладок головки блока | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена форсунок в сборе длинный штуцер | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Замена топливного насоса высокого давления | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена вкладыша коренного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. | Кол-во (Объем)* |  |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт УРАЛ-4320 гос. номер 891AD04 | Замена наконечника рулевой тяги правого в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена наконечника рулевой тяги левого в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена пальца шарового наконечника рулевой тяги | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена обойма уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена вкладыша коренного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена вкладыша шатунного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена форсунок в сборе длинный штуцер | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена топливного насоса высокого давления | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена комплекта уплотнительных прокладок головки блока | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена поршневых груп | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. | Кол-во (Объем)* |  |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Уаз-22069-033 гос. номер 938AN04 | Замена амортизатора переднего | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена амортизатора заднего | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена поршневой группы в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена кольца поршневые стандартные | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена КПП в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена крестовина карданного вала в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена шкворня в сборе подшипниковый | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена тяга сошки рулевого управления в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена наконечника рулевых тяг правый в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена наконечника рулевых тяг левого в сборе | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена цилиндра тормозного передний правый | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена цилиндра тормозного передний левый | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Замена коплекта прокладок | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена вкладыша шатунного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена вкладыша коренного | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Перечень материалов, используемых потенциальным поставщиком для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта УРАЛ-4320 гос. номер 867AD04 | Амортизатор | 15.2905006-11 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремень компрессора | 937-14х10 | штука | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремень водянного насоса | 887-14х10 | штука | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Наконечник рулевой тяги правый в сборе | 6422-3003056 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Наконечник рулевой тяги левый в сборе | 6422-3003057 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Палец шаровой наконечника рулевой тяги | 5336-3003065 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Уплотнитель пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003083-02 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обойма уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003085 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вкладыши коренные | 236-1000102-Б2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Вкладыши шатунные | 236-1000104-В2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Комплект уплотнительных прокладок головки блока | 236НЕ-1003004 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Форсунка в сборе длинный штуцер | 26.1112010-04 | штука | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Топливный насос высокого давления | 60.1111005-30 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Поршневые группы | КМЗ 236-1004006 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта УРАЛ-4320 гос. номер 891AD04 | Наконечник рулевой тяги правый в сборе | 6422-3003056 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наконечник рулевой тяги левый в сборе | 6422-3003057 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Палец шаровой наконечника рулевой тяги | 5336-3003065 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Уплотнитель пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003083-02 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обойма уплотнителя пальца наконечников рулевых тяг | 5336-3003085 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Вкладыши коренные | 236-1000102-Б2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Вкладыши шатунные | 236-1000104-В2-Р2 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Форсунка в сборе длинный штуцер | 26.1112010-04 | штука | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Топливный насос высокого давления | 60.1111005-30 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Комплект уплотнительных прокладок головки блока | 236НЕ-1003004 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Поршневые группы | КМЗ 236-1004006 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 3. Перечень материалов |  |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта Уаз-22069-033 гос. номер 938AN04 | Амортизатор передний | 3160-2905006 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Амортизатор задний | 3151-2915006-01 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поршневая группа в сборе | 421.1004018 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кольца поршневые стандартные | 410.1000100-271 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | КПП в сборе | 469-1700010-95 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Крестовина карданного вала в сборе | 469-2201025 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Шкворень в сборе подшипниковый | 452-2304019 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Тяга сошки рулевого управления в сборе | 42000.451-3414010-05 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Наконечник рулевых тяг правый в сборе | 469-3414056 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Наконечник рулевых тяг левый в сборе | 469-3414057 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Цилиндр тормозной передний правый | 469-3501040-01 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Цилиндр тормозной передний левый | 42000.469-3501041-01 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Коплект прокладок | 421-1003020 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Вкладыш шатунный | 421-1004058 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Вкладыш кореной | 421-11566000 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы и материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Актюбинской области, в подразделениях Производственного филиала Актобе. Работы должны быть сданы Заказчику по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 22. Производственный филиал Актобе.

6 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 марта 2016 года.

7 Общие требования:

7.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 7.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 4 лет. 7.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ. 7.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Актюбинской области или в г. Актобе Республики Казахстан (допускается на правах аренды). 7.5. Необходимо обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

Директор департамента по ремонту

автотранспорта и специальной техники		     Изтелеуов К.Г.

Техническое задание к открытому тендеру, по лоту №5.

«Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения»

- Предмет работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины Камаз-65115 гос. номер 409АТ12. - Обоснование работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины Камаз-65115 гос. номер 409АТ12 (далее-работы) необходимо проводить с обязательным выполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя. Для проведения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия. Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства. Использовать при проведении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

| 3. Объем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень работ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт ремонт Камаз-65115 гос. номер 409АТ12 | Замена поршневых | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена коленвала | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена ТНВД | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена колодок тормозных | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена главного цилиндра сцепления | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена рессора задняя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена крестовина межосевого кардана | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена стартера | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена регулятора давления | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена воздухораспределителя тормозов п/прицепа. | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена компрессора | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Замена втулок балансира бронза | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Замена корзина сцепления лаповая | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена подушок опоры промежуточной карданного вала | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена подшипника среднего и заднего ведущего моста | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Замена патрубок от радиатора к водяному насосу | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Замена мпатрубок подвода воздуха к компрессору | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Замена ремня водяного насоса,генератора зубчатый | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Перечень материалов, используемых потенциальным поставщиком для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта Камаз-65115 гос. номер 409АТ12 | Поршневая группа | 1000128-18.740 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Коленвал | 1005008-10.740.13 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТНВД | 1111007-02.33 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Колодка тормозная | 3501090-53205 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Главный цилиндр сцепления | 1602510-10-5320 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Рессора задняя | 2912012-02-55111 | комплект | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Крестовина межосевого кардана | 2201025-10-53205 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Стартер | СТ142Б2-3708000 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Регулятор давления | 11.3512010-20 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Воздухораспределитель тормозов | 9758-3531010-01 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Компрессор | 4122-210 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Втулка балансира бронза | 5320-2918074/55/84/22 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Корзина сцепления лаповая | 142.1601090 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Подушка опоры промежуточной карданного вала | 4325-2202085 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Подшипник среднего и заднего ведущего моста | 3025Л020 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Патрубок от радиатора к водяному насосу | 740.1303240 | штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Патрубок подвода воздуха к компрессору | 740.3509279 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ремень водяного насоса, генератора зубчатый | 1320-8,5х8 | штука | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы и материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Мангистауской области, в подразделениях Производственного филиала Актау. Работы должны быть сданы Заказчику по адресу: Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, промплощадка газораспределительной станции. Производственный филиал Актау.

6 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 марта 2016 года.

7 Общие требования:

7.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 7.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 4 лет. 7.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ. 7.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Мангистауской области или в г. Актау Республики Казахстан (допускается на правах аренды). 7.5. Необходимо обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

Директор департамента по ремонту

автотранспорта и специальной техники		     Изтелеуов К.Г.

Техническое задание к открытому тендеру, по лоту №6.

«Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения»

- Предмет работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины Урал-4320-1951-40 гос. номер 389AL06. - Обоснование работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины Урал-4320-1951-40 гос. номер 389AL06 (далее-работы) необходимо проводить с обязательным выполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя. Для проведения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия. Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства. Использовать при проведении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

| 3. Объем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) | Ед. изм. |  |  | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт Урал-4320-1951-40 гос. номер 389AL06 | Замена двигателя | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Перечень материалов, используемых потенциальным поставщиком для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта Урал-4320-1951-40 гос. номер 389AL06 | двигатель | Р/К-100240 | Штука | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы и материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Атырауской области, в подразделениях Производственного филиала Атырау. Работы должны быть сданы Заказчику по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Байтурсынова, д. 47а. Производственный филиал Атырау.

6 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 марта 2016 года.

7 Общие требования:

7.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 7.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 4 лет. 7.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ. 7.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Атырауской области или в г. Атырау Республики Казахстан (допускается на правах аренды). 7.5. Необходимо обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

Директор департамента по ремонту

автотранспорта и специальной техники		     Изтелеуов К.Г.

Техническое задание к открытому тендеру, по лоту №7.

«Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения»

- Предмет работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины КАМАЗ - 65116 гос.номер 853AВ07, ЗИЛ-131 гидроподъемник ВС-222 гос.номер 925АВ07. - Обоснование работ Капитальный ремонт автотранспорта специального или специализированного назначения автомашины КАМАЗ - 65116 гос.номер 853AВ07, ЗИЛ-131 гидроподъемник ВС-222 гос.номер 925АВ07 (далее-работы) необходимо проводить с обязательным выполнением перечня работ на каждом этапе, согласно инструкции завода – изготовителя. Для проведения работ потенциальный поставщик обязан применять расходные материалы и запасные части, рекомендованные заводом-изготовителем и имеющие сертификат соответствия. Расходные материалы и запасные части приобретаются в рамках выполнения работ, ввиду отсутствия у Заказчика специалистов по ремонту, а также отсутствием у Заказчика складского хозяйства. Использовать при проведении работ специальные инструменты, рекомендованные заводом-изготовителем.

| 3. Объем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) |  | Ед. изм. |  | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт Тягач седельный КАМАЗ - 65116 гос.номер 853AВ07 | Замена наконечника тяги рулевой трапеции правый в сборе |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена наконечника тяги рулевой трапеции левый в сборе |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена наконечника в сборе |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена втулки башмака |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена рессора в сборе |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена стремянки |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Замена форсунка |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена ушки со втулками и манжетами |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Замена палеца ушки |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Замена двигателя |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ (с указанием этапов, под этапов) |  | Ед. изм. |  | Кол-во (Объем)* |  | Приведенная стоимость 1 чел/час в тенге без учета НДС* |  | Сумма в тенге без учета НДС* |  | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* |  |
| 1 | Капитальный ремонт ЗИЛ-131 гидроподъемник ВС-222- гос.номер 925АВ07 | Замена двигателя в сборе без коробки передач |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена опоры двигателя передней в сборе |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Замена подушки задней опоры двигателя |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена башмака рессоры задней балансирной подвески в сборе |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена гайки крепления башмака |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена манжета |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Перечень материалов, используемых потенциальным поставщиком для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта Тягач седельный КАМАЗ - 65116 гос.номер 853AВ07 | Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе | 5320-3414060 | Штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наконечник тяги рулевой трапеции левый в сборе | 5320-3414061 | Штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Наконечник в сборе | 5425-3414061 | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Втулка башмака | 55111-2918074 | Штука | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Рессора в сборе | 5320-5001080 | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Стремянка | 5320-5001058 | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Форсунка | 212.1112020-10 | Штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ушко со втулками и манжетами | 65115-2902018 | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Палец ушка | 65115-2902478 | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Двигатель | 740.1000400 | Штука | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. Перечень материалов |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики товаров | ГОСТ, номер по каталогу | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Целевые показатели по доле местного содержания,%, от 0-100* | Завод изготовитель* | Страна происхождения* |
| 1 | Запасные части для капитального ремонта ЗИЛ-131 гидроподъемник ВС-222 гос.номер 925АВ07 | Двигатель в сборе без коробки передач | 131А-1000400-Н2 | Штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Опора двигателя передняя в сборе | 130-1001020-10 | Штука | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Подушка задней опоры двигателя | 130-1001050 | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Башмак рессоры задней балансирной подвески в сборе | 131-2918070 | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Гайка крепления башмака | 131-2918169-А | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Манжета | 307283-П | Штука | 2 |  |  |  |  |  |
| Итого за материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за работы и материалы в тенге без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * заполняется потенциальным поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в Западно-Казахстанской области, в подразделениях Производственного филиала Уральск. Работы должны быть сданы Заказчику по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, д.29. Производственный филиал Уральск.

6 Сроки выполнения работ

С момента подписания договора по 31 марта 2016 года.

7 Общие требования:

7.1. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 7.2. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 4 лет. 7.3. Заявка потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие наличие у него ремонтной базы, а также перечень имеющихся станков, оборудования и материалов для выполнения работ. 7.4. Ремонтная база потенциального поставщика должна находиться в Западно-Казахстанской области или в г. Уральск Республики Казахстан (допускается на правах аренды). 7.5. Необходимо обеспечить утилизацию демонтированных запчастей, расходных материалов при выполнении работ.

Директор департамента по ремонту

автотранспорта и специальной техники		     Изтелеуов К.Г.