Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№1

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива – установленное оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК | Услуга | 1 |
|  |  | - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуги. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение для интеграции с внешней базой данных предоставленной Заказчиком. - Осуществить интеграцию разработанного приложения с АСТиК. - Предоставить возможность выгрузки всей базы данных Wialon во внешнюю базу данных Заказчика. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (Приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; | Услуга | 1 |
| 6 | Дополнительная поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 13 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 13 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| № п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в г. Астане, на территории БЦ Болашак (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории БЦ Болашак Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

- С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

- График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

- Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

- Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

- Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

- Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

- Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

- Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

- СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№2

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. | Услуга | 1 |
|  |  | - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуги. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение для интеграции с внешней базой данных предоставленной Заказчиком. - Осуществить интеграцию разработанного приложения с АСТиК. - Предоставить возможность выгрузки всей базы данных Wialon во внешнюю базу данных Заказчика. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (Приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; | Услуга | 1 |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 126 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 126 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в Мангистауской области, на территории ПФ «Актау» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№3

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуги. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение для интеграции с внешней базой данных предоставленной Заказчиком. - Осуществить интеграцию разработанного приложения с АСТиК. - Предоставить возможность выгрузки всей базы данных Wialon во внешнюю базу данных Заказчика. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (Приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; | Услуга | 1 |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 56 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 56 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть оказаны в Атырауской области, на территории ПФ «Атырау» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

6.3 Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№4

- Предмет услуг

Техническое и программное сопровождение установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуги. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение для интеграции с внешней базой данных предоставленной Заказчиком. - Осуществить интеграцию разработанного приложения с АСТиК. - Предоставить возможность выгрузки всей базы данных Wialon во внешнюю базу данных Заказчика. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (Приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; | Услуга | 1 |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 171 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 171 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в Западно-Казахстанксой области, на территории ПФ «Уральск» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№5

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуги. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение для интеграции с внешней базой данных предоставленной Заказчиком. - Осуществить интеграцию разработанного приложения с АСТиК. - Предоставить возможность выгрузки всей базы данных Wialon во внешнюю базу данных Заказчика. |  |  |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (Приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; | Услуга | 1 |
|  |  | - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; |  |  |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 169 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 169 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в Актюбинской области, на территории ПФ «Актобе» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№6

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуг. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; | Услуга | 1 |
|  |  | - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Иметь в наличии 3% запас оборотного оборудования. - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; |  |  |
| 6 | Дополнительная поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 122 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 122 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в Костанайской области, на территории ПФ «Костанай» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№7

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуг. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; | Услуга | 1 |
|  |  | - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Иметь в наличии 3% запас оборотного оборудования. - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; |  |  |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 96 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 96 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в г.Алмате, на территории ПФ «Алматы» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№8

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование работ

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуг. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; | Услуга | 1 |
|  |  | - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Иметь в наличии 3% запас оборотного оборудования. - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; |  |  |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 90 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 90 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в Жамбылской области, на территории ПФ «Тараз» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№9

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуг. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. | Услуга | 1 |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; | Услуга | 1 |
|  |  | - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Иметь в наличии 3% запас оборотного оборудования. - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; |  |  |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 30 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 30 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в Кызылординской области, на территории ПФ «Кызылорда» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Техническое задание / Техническая спецификация к тендеру

«Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования»

ЛОТ№10

- Предмет услуг

Техническое и программное обслуживание установленной Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері».

- Обоснование услуг

Целью получения данной услуги является обеспечение надежной, бесперебойной и эффективной работы Автоматизированной системы телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов и администрирование серверной части системы.

- Определения, сокращения, аббревиатуры

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСТ | Автотранспортная и специальная техника ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| *.AVD | Закрытый формат векторных карт системы Wialon |
| GIS МГ | Корпоративная геоинформационная система магистральных газопроводов |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GSM | Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |
| Бортовой терминал | Устройство GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающие определение и периодическую передачу информации о местоположении и прочей информации включая, но не ограничиваясь следующим: географические координаты, идентификатор устройства, скорость движения, тип устройства, количество найденных GPS/ГЛОНАСС-спутников, информацию с подключенного датчика уровня топлива, времени формирования передаваемой информации. Для передачи устройство подключается к мобильной (сотовой) сети связи Beeline. Тип используемого Бортового Терминала: GalileoSky |
| ДУТ | Датчик уровня топлива - оборудование, специально предназначенное для измерения уровня топлива на автотранспортной и специальной технике. Тип используемого датчика: Эскорт-ТД 500 |
| Radius | Протокол для реализации аутентификации бортового терминала, авторизации и сбора сведений от оборудования |
| Shapefile | Векторный формат географических файлов |
| АСТиК | Автоматизированная система телеметрии и контроля стационарных и мобильных объектов автотранспортной и специальной техники ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», функционирующая на базе ПО Wialon Pro. |
| Заказчик | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» |
| ЦА | Центральный Аппарат Заказчика в г. Астана |
| Серверное ПО | Эксплуатируемое у Заказчика серверное программное обеспечение Wialon Pro версии 1401.r11 производства компании Гуртам (Gurtam) (Республика Беларусь/Белоруссия), осуществляющее сбор информации с Бортовых терминалов, предназначенное для обеспечения работы АСТиК. Сайт производителя www.gurtam.com |
| Потенциальный поставщик | Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках. |

| 3 Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг: Таблица 1. Перечень услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование услуг | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг | Ед. изм. | Кол-во (Объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрирование серверного ПО | - Администрирование и контроль работоспособности операционных систем. - Администрирование и контроль работоспособности баз данных. - Администрирование и контроль работоспособности АСТиК. - Ежедневный мониторинг состояния основного и резервного серверов. - Ежедневные, плановые, профилактические, организационные и другие технические мероприятия, поддерживающие АСТиК в работоспособном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7). - Профилактические работы в целях предотвращения технических проблем до их возникновения. - Проведение совместно с Заказчиком периодического тестирования АСТиК, с предоставлением отчетов о результатах тестирования по согласованной с Заказчиком форме. - Сбор, учет и анализ потребностей Заказчика в изменении функциональных возможностей АСТиК. - Внесение изменений в наименовании объектов/групп. - Создание групп для отдельных видов транспортных средств или колонн. - Работы по хранению, резервному копированию и восстановлению данных. | Услуга | 1 |
|  |  | - Потенциальный поставщик несет полную ответственность за хранение, резервное копирование и восстановление данных. В случае частичной или полной потери данных Заказчика, по вине потенциального поставщика, Заказчик вправе взыскать с потенциального поставщика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора. - Установка пакетов обновления компонентов АСТиК. - Создание учетных записей для новых пользователей, согласно списку, предоставленному Заказчиком. - Разграничение прав доступа пользователей АСТиК. - Авторизация, обеспечение доступа пользователя к модулям АСТиК согласно назначенным правам пользователя. - Работы, связанные с устранением сбоев и ошибок, выявленных в процессе мониторинга специалистами по телекоммуникациям, информационным технологиям Заказчика и пользователями АСТиК . - При выходе обновлений и дополнений потенциальный поставщик обязан уведомить об этом Заказчика, произвести обновление, в течение указанного Заказчиком промежутка времени с сохранением всего технологического стека в актуальном состоянии. - Ежемесячно до 5 числа каждого месяца предоставление информации по загрузке ресурсов сервера АСТиК и объемов баз данных для отслеживания динамики. |  |  |
| 2 | Разработка новых отчетов и уведомлений в рамках текущей функциональности | - Поддержка и обеспечение работоспособности всех разработанных в АСТиК отчетов и выходных форм на весь период оказания услуг. - Создание новых версий отчетов и выходных форм, по заранее согласованным с Заказчиком схемам. - Создание уведомлений, заданий по требованию Заказчика. - Создание критических геозон, с дальнейшим уведомлением посещения объектов в эти зоны. | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка и внедрение приложения интеграции с внешней базой данных. | - Разработать, представить, согласовать и утвердить у Заказчика приложение позволяющее показать Коэффициент использования парка (КИП), для последующего вывода в отчет, количества вышедших/не вышедших на линию АТиСТ. |  |  |
| 4 | Обновление электронной карты АСТИК | - На основе Shapefile потенциального поставщика и Заказчика совместно формируется *.AVD-файл на рабочем месте специалиста-картографа Заказчика. - Потенциальный поставщик импортирует сформированный *.AVD-файл в АСТиК. - Формирование, импорт и проверка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг (приложение №1 к техническому заданию / технической спецификации) и подписывается тремя сторонами. - Представители потенциального поставщика и Заказчика берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности формируемых и импортируемых *.AVD-файлов. | Услуга | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание Бортовых терминалов и ДУТ | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправной и безотказной работы бортовых терминалов и ДУТ, повышение надежности в процессе эксплуатации и осуществляемой как в плановом порядке, по утвержденным и согласованным с Заказчиком графикам планово-предупредительных работ (далее ППР), так и в случае возникновения отказов, сбоев и т.д.. - Техническое обслуживание производится согласно утвержденным графикам, один раз в год на каждое АСТ. Состав объема услуг по техническому обслуживанию: - проверка надежности крепления приборов; - чистка корпуса приборов от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния внутренних источников питания; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; | Услуга | 1 |
|  |  | - Демонтаж-монтаж оборудования Системы по заявке Заказчика (на период проведения ремонтных работ автотранспортных средств, переоборудования, списания, получения новой техники и т.д. в согласованные сроки); - Оперативная замена вышедшего из строя оборудования на исправное оборудование оборотного фонда на период выявления причины поломки; - Иметь в наличии 3% запас оборотного оборудования. - Форма подачи и регистрации заявок - электронная почта, по телефону; - Ведение электронного журнала заявок; - Ежемесячное предоставление Заказчику отчета по заявкам в электронном виде; |  |  |
| 6 | Дополнительная Поставка лицензий на объекты АСТиК | Требования к лицензиям Wialon на количество объектов АСТиК, подключаемых к системе мониторинга Wialon Pro: - Лицензии на объекты системы должны быть обезличенными, без указания конкретного объекта. - Каждая лицензия может использоваться поочередно на разных объектах. - Удаление объекта не должно приводить к удалению лицензии. - Срок действия лицензии – без ограничения сроков. | шт. | 134 |
| 7 | FLASH память (microSD-карта) | Технические характеристики: - Адаптер карт памяти в комплекте - Класс флэш-памяти 4 - Тип флэш-карты Micro Secure Digital High-Capcity (Micro SDHC) - Емкость не менее 16 Гб | шт. | 134 |
| 8 | Консультации | - Ознакомление Заказчика с новыми стандартными решениями АСТиК, применимыми к бизнес-процессам Заказчика. - Внесение письменных проектных предложений и решений по улучшению существующей функциональности АСТиК с использованием стандартных решений. - Организация (в согласованные с Заказчиком сроки) рабочей встречи на территории Заказчика с консультантами, для ознакомления с решениями АСТиК и опытом их внедрения в компаниях, а также для решения проблемных вопросов. Провести обучение администраторов в ЦА Заказчика по работе с АСТиК. | Услуга | 1 |

4	Перечень программного обеспечения Заказчика, передаваемого на обслуживание потенциальному поставщику

Таблица. 2.Перечень ПО

| №№ п/п | Наименование ПО | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Операционная система Debian 6.0 64 bit | шт. | 3 |
| 2 | Протокол «Radius» | шт. | 1 |
| 3 | ПО Wialon Pro 1401 r11 и версии выше с дополнительными модулями (кол-во объектов мониторинга 799ед) | шт. | 1 |

5	Место оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного оборудования должны быть выполнены в Южно-Казахстанской области, на территории ПФ «Шымкент» (в том числе транспортные участки) и сданы Заказчику по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11. ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». В случае нахождения АТиСТ вне территории ПФ Заказчик письменно указывает Потенциальному поставщику местонахождение АТиСТ, для оказания услуг.

- Сроки оказания услуг

  - С даты заключения договора в течении 60 календарных дней.

  - График исполнения договора согласовывается потенциальным поставщиком с Заказчиком и является неотъемлемой частью договора.

  - Оказание услуг с более поздним сроком не допускается.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должна включать кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- стоимость технического обслуживания оборудования АСТиК

- стоимость программного сопровождения АСТиК на период оказание услуг.

- стоимость лицензий на объекты системы и услуг по инсталляции и настройке.

- стоимость услуг по настройке объектового оборудования.

- стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящей закупке услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, налогов (за исключением НДС), платежей и сборов, и другие расходы.

- Требования к квалифицированным специалистам Потенциального поставщика:

  - Для оказания качественных услуг Потенциальный поставщик должен обладать следующими квалифицированными сотрудниками:

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию бортовых терминалов, для оказания услуг по Техническому обслуживанию Бортовых терминалов и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 2-х сертифицированных специалистов по обслуживанию ДУТ, для оказания услуг по Техническому обслуживанию ДУТ и выполнения заявок на устранение неполадок. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (менеджер) по сопровождению ПО Wialon, для оказания услуг по программному сопровождению системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (администратор) по администрированию серверного ПО Wialon, для оказания услуг по администрированию серверного ПО системы. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го сертифицированного специалиста (программист) по программированию модулей серверного ПО Wialon, для оказания услуг по программированию модулей серверного ПО системы и интеграции с другими системами Заказчика. В составе заявки на участие в тендере приложить соответствующие сертификаты/дипломы.

    - Не менее 1-го специалиста прошедший курс «Промышленная безопасность на опасных и производственных объектах» в составе заявки на участие в тендере приложить удостоверения или сертификаты о прослушивании (прохождении) курсов.

    - Не менее 1-го специалиста по геоинформационным системам (ArcGIS), в подтверждении вместе с заявкой на участие в тендере приложить дипломы/сертификаты о прохождении курсов.

- Особые требования

  - Гарантия на оказанные услуги должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг

  - В составе заявки на участие в тендере, потенциальный поставщик обязан представить:

    - Гарантийное обязательство о предоставлении при заключении договора документов, подтверждающих право Потенциального поставщика в поставке лицензии на объекты АСТиК программного обеспечения Wialon.

    - Письмо с обязательством о том, что имущественные права на будущие созданные результаты оказания услуг, а также право на действия по их защите будут принадлежать Заказчику.

  - Услуги оказываются с выездом на рабочие места пользователей  АСТиК (в Центральном аппарате Заказчика) в течение 60 (шестидесяти) минут.

  - Потенциальный поставщик обязуется осуществлять прием запросов от Заказчика, по телефону, электронной почте, факсу и

регистрировать все запросы в своей информационной системе Service Desk 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (24x7).

  - Время оказания услуг устанавливается с учетом рабочего времени Заказчика.

  - При обнаружении ошибок в настройках ПО, выходных формах и отчетах, внесение необходимых изменений  осуществляется в согласованный с Заказчиком срок. Ошибкам должен присваиваться статус, в зависимости от которого Заказчик и потенциальный поставщик согласовывают цель, объем и сроки оказания услуг.

  - Потенциальный поставщик в согласованные с Заказчиком сроки устраняет ошибки, связанные со сбоями ПО.

  - Потенциальный поставщик направляет Заказчику по электронной почте отчет о ходе оказания услуг по устранению ошибок, связанной со сбоями ПО.

  - По результатам анализа ошибок потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику на согласование соответствующие решения и/или рекомендации для приведения ПО в работоспособное состояние.

- Требования к организации оказания услуг на стадии исполнения договора

  - Потенциальный поставщик при заключении договора должен представить соответствующий документ, подтверждающий право Потенциального поставщика  оказывать услуги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования.

  - Потенциальный поставщик обязан назначить ответственное лицо (менеджера проекта) для управления (координации) услугами и уведомить об этом Заказчика письменно. Предпочтение будет отдаваться сертифицированному специалисту по управлению проектами в области информационных технологий.

  - Иметь в наличии все необходимые для оказания услуги программные, аппаратные и программно-аппаратные средства.

  - Потенциальный поставщик обязан предоставлять Заказчику акты оказанных услуг с приложением отчета по объему оказанных услуг (Приложение №2 к техническому заданию / технической спецификации), а также сопровождать оказание услуг фотосъемкой. Количество и качество отснятого фотоматериала должно быть исчерпывающим для подтверждения объема оказанных услуг. При этом, фотографического подтверждения требует каждый пункт оказания услуг.

  - Актуализировать (обновить) и предоставить на согласование следующие документы Заказчика:

    - Руководство администратора серверного ПО АСТиК.

    - Процедура резервного копирования ПО АСТиК и восстановления из резервной копии.

    - Руководство пользователя ПО АСТиК

    - Инструкция по обновлению GIS-карты.

    - Инструкция по созданию объектов в АСТиК.

- Требования к отчетным документам результатов оказания услуг

  - Потенциальный поставщик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком документы «План оказания услуг» и «Отчет по оказанным услугам».

  - Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке.

  - Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии потенциального поставщика.

  - Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

  - Все документы должны быть выпущены на русском языке (шрифт - Times New Roman, кегль/размер – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки) с обязательным указанием на титульных листах названия и порядкового номера документа; номера и даты договора, в рамках которого создан документ; даты создания документа; наименование потенциального поставщика и Заказчика; Ф.И.О. и должностей исполнителей потенциального поставщика и сотрудников Заказчика, согласовывающих и утверждающих документ. Отдельные документы, в том числе, выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.п.).

  - Все виды документации должны предоставляться:

- В бумажном виде в переплете, пронумерованными листами, в 2-х (двух) экземплярах.

- В электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (PDF) на дисках CD/DVD в 2-х экземплярах.

  - Все векторные графические схемы, чертежи и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD)	или AutoCad (DWG).

- Требования по стандартизации и унификации:

Все услуги должны оказываться в соответствии с действующими стандартами Республики Казахстан. В случае отсутствия казахстанских стандартов на те или иные услуги, допускается использование иных стандартов, в порядке установленным законодательством РК.

При оказании услуг и разработке документов, потенциальным поставщиком должны быть использованы следующие стандарты:

СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

СТ РК 34-005.2002. Информационная технология. Основные термины и определения.

СТ РК 34.019-2005. Процессы жизненного цикла программных средств.

СТ РК ИСО-МЭК 6592-2002. Информационная технология. Руководство по  документированию компьютерных прикладных систем.

СТ РК 1089-2002. Планирование проведения испытаний программного обеспечения.

СТ РК 1073-2007. Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2006. Информационная технология. Сопровождение программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2006 Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств.

Руководитель диспетчерской службы                                                                                           Мамадахунов А.К.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью всех лотов.

К технической спецификации/техническому заданию «Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения»

Время предоставления работ: 24*7 (круглосуточно)

Место оказания работ: п.5 Технической спецификации

Таблица № 1 Время реакции и устранения

| Статус | Определение | Время реакции | Время устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий | Перебои в работе сервиса (системного ПО) | 1 час | 6 часов |
| Высокий | Остановка сервиса (системного ПО) | 0,5 часа | 2 часа |

К технической спецификации/техническому заданию «Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения»

Расчет размера неустойки:

В случае нарушения параметра сервиса «Время устранения» при устранении инцидента, Заказчик вправе удержать с потенциального поставщика неустойку в размере соответствующего процента (согласно Таблице №1), от Цены Договора за каждый час просрочки.

Таблица №1 Размер неустойки

| Статус | Неустойка, % от Цены Договора за каждый час просрочки |
| --- | --- |
| Низкий | 0,005 |
| Высокий | 0,05 |

В случае нарушения времени закрытия запроса на обслуживание или запроса на изменение, Заказчик вправе удержать с потенциального поставщика неустойку в размере 0,05% от Цены Договора, за каждый час просрочки.

К технической спецификации/техническому заданию «Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения»

Акт о простое

к Договору №___________ от  «___» _____  _____ года

г._______                                                                                                   «___» __________г.

_________________________ (далее - Исполнитель) с одной стороны, в лице _______ и

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» (далее - Заказчик), с другой стороны, в лице _________________ , вместе именуемые Стороны заключили настоящий Акт о простое (далее – Акт) о нижеследующем:

На условиях Договора №_____ от  «__» _____ _____ года к тендеру «Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения» (далее – Договор), заключенного между  ___ и ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», в период с ___ года по ________года, Исполнителем были оказаны работы в рамках Договора, в ходе оказания которых, выявлены простои в работе __________.

Общее количество простоя согласно Приложению №___ к настоящему акту составляет __ часов ____ минут,  на сумму ___ (_____________________) тенге с учетом НДС.

| Исполнитель: ______________ ______________ «__»______20__г. ______________ ______________ «__»______20__г. | Заказчик: ______________ ______________ «__»______20__г. ______________ ______________ «__»______20__г. |
| --- | --- |

Приложение 1 к Акту о простое

к Договору №____ от  «___» _____ ____ года

_______________________________									                 с «__» _____ по «___» ____ ____г.

| № | Характер и участок простоя | Время и продолжительность простоя |  |  | Время устранения | Превышение времени устранения | Неустойка, 0,05% от цены Договора за каждый час просрочки, тенге, с НДС | Сумма, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало простоя | Конец простоя | Длительность простоя |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, в тенге с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Исполнитель: ______________ ______________ «__»______20__г. ______________ ______________ «__»______20__г. | Заказчик: ______________ ______________ «__»______20__г. ______________ ______________ «__»______20__г. |
| --- | --- |

Приложение  №1

К технической спецификации/техническому заданию «Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения»

А К Т

оказанных услуг по обновлению электронной карты АСТиК

по Договору № ___________ от _________ 201___ года

г. Астана	«____» ___________ 201__г.

Настоящим актом в рамках и в соответствии с требованиями Договора №___________ от_____________ 201_ года «Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения», далее по тексту Договор, потенциальный поставщик, далее по тексту Поставщик, предоставил окончательные результаты оказанных услуг на приемку Заказчику ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», далее по тексту Заказчик.

- Услуги оказаны в полном объеме, согласно Договора.

| № п/п | Наименование услуг | Дата оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Импорт в АСТиК файла Электронной векторной карты магистральных газопроводов Заказчика в формате *.AVD |  |

- Заказчик претензий к  Поставщику не имеет. Услуги считать принятыми.

| Представители Поставщика Должность _________________ / Ф.И.О. / Должность _______________/ Ф.И.О. / Должность _________________/ Ф.И.О. / | Представители Заказчика ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» Должность _______________ / Ф.И.О. / Должность ______________/ Ф.И.О. / Должность _________________/ Ф.И.О. / |
| --- | --- |

К технической спецификации/техническому заданию «Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения»

ОТЧЕТ

(наименование оказанных услуг)

Тема: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание оказанных услуг)

Дата оказания услуг: ____________

Место оказания услуг: ____________

Основание:_____________________________________________________________

ФИО и должность исполнителя:___________________________________________________________

Описание:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анализ (инцидентов и проблем при их наличии):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причины (инцидентов и проблем при их наличии):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполненные мероприятия:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Исполнитель: ______________ ______________ «__»______20__г. ______________ ______________ «__»______20__г. | Заказчик: ______________ ______________ «__»______20__г. ______________ ______________ «__»______20__г. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К технической спецификации/техническому заданию « Техническое сопровождение средств навигационного обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 Форма Р-1 ИИН/БИН. Заказчик ___________________________________________ полное наименование, адрес, данные о средствах связи Исполнитель ________________________________________ полное наименование, адрес, данные о средствах связи Договор (контракт)___№___ «___»________ 20 __ г.. АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*; Номер документа; Дата составления.. Номер по порядку; Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии); Дата выполнения работ (оказания услуг)**; Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***; Единица измерения; Выполнено работ (оказано услуг). количество; цена за единицу; стоимость. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Итого; х. Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____________________________________________________________________ наименование, количество, стоимость Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _______________ страниц Сдал (Исполнитель)_____/_____/____ должность подпись расшифровка подписи; Принял (Заказчик)____/_____/____ должность подпись расшифровка подписи. М.П.; Дата подписания (принятия) работ (услуг) ________________________ М.П.. *Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ. **Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны. ***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах. |