Техническое задание к тендеру «Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт» Лот № ___ - Предмет работ: Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт. - Цель работ: Перевод автотранспорта ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на использование сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) в качестве моторного топлива, с целью снижения расходов на топливо, а также снижения выбросов токсичных веществ в окружающую среду (соответствие стандартам Евро-4 и Евро-5). - Требования к газобаллонному оборудованию: 3.1. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям: - Закона РК «О сертификации»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспорные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - СТ РК 2161-2011 «Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива. Оборудование газобаллонное. Общие технические требования и методы испытаний»; - действующих нормативно-технических документов РК; - конструкторской документации предприятия-изготовителя. 3.2. Газобаллонное оборудование (комплект) должно быть новым, 2015-2016 годов выпуска, отвечать требованиям ЕЭК ООН № 67, 115, 4-го поколения. Газобаллонное оборудование должно быть предназначено для использования СУГ на транспорте; Газобаллонное оборудование должно обеспечивать безопасную, стабильную, устойчивую работу двигателя и автотранспорта в целом на разных режимах эксплуатации. Комплектность и основные требования к комплектующим газового оборудования по переоборудованию АТС на СУГ (4-го, 5-го поколения): - Баллоны тороидальные или цилиндрические с соответствующими сертификатами и паспортами, имеющие стандартную маркировку с датой производства баллонов, проведения следующего освидетельствования и другими параметрами. Объемы баллонов и количество, устанавливаемых на единицу автотранспорта, должны быть согласованы с Заказчиком; - Мультиклапан на баллон; - Регулятор-испаритель (редуктор); - Датчик температуры воды; - Датчик температуры газа; - Датчик давления; - Фильтр тонкой очистки (Ультра); - Газовые инжектора в штоковом исполнении, с калибрацией скорости открытия и закрытия форсунок, соответствующей работе штатного оборудования автомобиля; - Шланги газовые, тосольные (водяные); - Электронный блок управления (контролер) – должен иметь 64-разрядный процессор, стандартный интерфейс для соединения кабеля и персонального компьютера, плавный (пофорсуночный) переход с бензина на газ, коррекция состава газовой смеси по сигналам датчиков температуры и давления, учет времени работы АТС на газе и бензине/дизельном топливе, автоматическое тестирование датчиков во время эксплуатации и в случае выхода из строя, отключение неисправного датчика, подстройка отдельно каждой газовой форсунки по результатам тестирования, а также соответствовать климатическим условия РК и обеспечивать бесперебойный режим работы контролера в температурных пределах от -40 до +150 градусов по Цельсию (с предоставлением technical report); - Жгуты электропроводов; - Интерфейсный модуль с индикацией СУГ/бензин, уровня СУГ; - Электронный вариатор, позволяющий автоматически определять угол зажигания на разных режимах работы автомобиля, обеспечивать сохранение ходовых качеств автомобиля и сокращение расхода топлива. Потенциальный поставщик может предложить дополнительную комплектацию для достижения более лучших результатов по расходу топлива и только после письменного согласия Заказчика приступить к работам. При этом, в целях унификации рекомендуется установка газобаллоннного оборудования одного типа. - Требования к монтажу газобаллонного оборудования, требования к испытаниям после монтажа оборудования - Работы по монтажу газобаллонного оборудования должны соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности АТС»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - схеме монтажа ГБО завода-изготовителя. 4.2. При выполнении работ по монтажу газобаллонного оборудования обязательно должны быть соблюдены следующие условия: - Топливные баллоны должны быть установлены стационарно и закреплены таким образом, чтобы при полных баллонах могли поглощаться нагрузки без причинения повреждений баллону; - Баллонный вентиль должен устанавливаться непосредственно на каждом баллоне, при этом автоматический клапан должен срабатывать таким образом, чтобы подача топлива прекращалась при выключении двигателя независимо от положения ключа зажигания, и оставаться в закрытом положении при неработающем двигателе. Для диагностических целей допускается задержка в две секунды. - Предохранительное устройство (срабатываемое при определенной температуре) устанавливается таким образом, чтобы газы могли отводиться в газонепроницаемый кожух. - Жесткие и гибкие топливопроводы должны быть изготовлены из бесшовного материала в виде цельнотянутых трубок из нержавеющей стали. Топливопроводы должны крепиться таким образом, чтобы они не подвергались вибрациям и внешним нагрузкам. На открытых участках топливопроводы должны покрываться защитным материалом, все соединения должны находиться в доступных для осмотра местах. 4.3. При испытаниях автотранспортное средство с установленным газобаллонным оборудованием должно соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - СТ РК 1418 «Автотранспортные средства. Переоборудование. Общие положения и технические требования»; - СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения»; # - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115. - Требования к Потенциальному поставщику - Потенциальный поставщик должен предоставить: 1) сведения о наличии у него квалифицированных специалистов (подтвержденные наличием копии удостоверений единого образца, установленного уполномоченным органом о проверке знаний в области промышленной безопасности на работников, оказывающих услуги по установке и монтажу газобаллонного оборудования на автотранспорт), имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств или других документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК; 2) информацию по предлагаемому газобаллонному оборудованию: - список частей подкапотного оборудования предлагаемых к установке (комплект): производитель (компания, страна), техническое описание, схема установки ГБО. - данные о баллонах: производитель (компания, страна), тип, разрешение на применение технических устройств уполномоченным органом РК. Сертификат Таможенного союза на соответствие Техническому регламенту ТС для баллонов, непроизведенных на территории ТС (сертификат соответствия должны иметь все баллоны) при выполнении Работ; 3) используемый на предприятии в качестве руководящего документа, Стандарт организации по порядку установки на автотранспортные средства ГБО для СУГ (на осуществление работ по переоборудованию автотранспортных средств) и сведения о производственных помещениях, оснащенности техникой и оборудованием (с техническими паспортами и поверенные) для качественного выполнения данной услуги, в том числе наличии дымогенератора для поиска и устранения утечек газа. - Требования к проводимым Работам - Потенциальный поставщик должен выполнить технический осмотр автотранспорта Заказчика, с предоставлением подтверждающего документа, для определения типа и объема устанавливаемого баллона, представить отчет по техосмотру, схему и рабочие чертежи по монтажу ГБО на автотранспорт (по результатам технического осмотра, в случае нецелесообразности или невозможности установки ГБО, общая сумма Договора подлежит изменению в сторону уменьшения); - Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев или 30 000 км пробега со дня подписания актов выполненных работ; - В случае поломок установленного газобаллонного оборудования, выявления неисправностей, дефектов, приведших к остановке в эксплуатации, сбоям в работе оборудования или других причин, связанных с некачественной установкой газобаллонного оборудования, Потенциальный поставщик гарантирует устранение неисправностей, замену вышедших из строя узлов, деталей и элементов ГБО на аналогичные в течении 5 (пяти) рабочих дней за счет собственных средств; - Потенциальный поставщик должен проводить сервисное техническое обслуживание переоборудованных автотранспортных средств (согласно списку и договору) в период гарантийного срока и организовать сервисное обслуживание в постгарантийный период; - Потенциальный поставщик должен предоставить нормы расхода СУГ; - Потенциальный поставщик должен провести обучение сотрудников Заказчика на курсах по промышленной безопасности и обучение водителей, эксплуатирующих автотранспорт с ГБО, с выдачей удостоверений. - При осуществлении пуско-наладочных работ Потенциальный поставщик обеспечивает автотранспорт газозаправочным топливом за счет собственных средств; - По завершению работ Потенциальный поставщик должен предоставить полный пакет документов, для последующей постановки на учет переоборудованного автотранспорта, в уполномоченных органах по регистрации автотранспортных средств.

Перечень автотранспорта для установки газобаллонного оборудования по ПФ Уральск:

| № п/п | Марка, Модель | Гос.номер | Год выпуска | Кузов | Кол-во цилиндров | Впрыск | Расход бензина на 100 км/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toyota Prado | 614АН07 | 2010 | внедорожник | 6 | инжектор | 16,2 |
| 2 | Subaru Outback | 571АН07 | 2008 | кроссовер | 6 | инжектор | 15,2 |
| 3 | Skoda Octavia | 556АН07 | 2010 | седан | 4 | инжектор | 9,4 |
| 4 | Ssang Yong Action Sports | 589АН07 | 2012 | пикап | 4 | инжектор | 17,7 |
| 5 | Ssang Yong Action Sports | 644АН07 | 2012 | пикап | 4 | инжектор | 17,7 |
| 6 | Ssang Yong Action Sports | 566АН07 | 2012 | пикап | 4 | инжектор | 17,7 |
| 7 | Уаз-390995-310 | 623АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 8 | Уаз-390995-310 | 645АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 19,1 |
| 9 | Уаз-390995-310 | 615АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 10 | Уаз-390995-310 | 647АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 11 | Уаз-390995-310 | 582АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 12 | Уаз-390995-310 | 648АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 13 | Уаз-390945-421 | 569АН07 | 2012 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 14 | Уаз-390945-421 | 608АН07 | 2012 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 15 | Уаз-390995-330 | 639АН07 | 2013 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 16 | Nissan Patrol | 772АН07 | 2003 | внедорожник | 8 | инжектор | 25,2 |
| 17 | Toyotа Land Cruiser | 007AТ07 | 2001 | внедорожник | 8 | инжектор | 23,4 |
| 18 | Ssang Yong Kyron | 852AH07 | 2012 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 19 | Toyotа Land Cruiser | 918AH07 | 2007 | внедорожник | 6 | инжектор | 22,3 |
| 20 | Toyotа Land Cruiser | 857AH07 | 2001 | внедорожник | 8 | инжектор | 23,2 |
| 21 | Шевроле Нива 21230 | 763AH07 | 2006 | универсал | 4 | инжектор | 12,8 |
| 22 | Ssang Yong Kyron | 854AH07 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 23 | Ssang Yong Kyron | 880AH07 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 24 | Ssang Yong Kyron | 747AH07 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 25 | Ssang Yong Kyron | 875АН07 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 26 | Ssang Yong Kyron | 715AH07 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 27 | Ssang Yong Kyron | 869AH07 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 28 | Уаз-390945-421 | 773AH07 | 2013 | универсал | 4 | инжектор | 19,6 |
| 29 | KIA MOHAVE | 707AH07 | 2013 | универсал | 6 | инжектор | 17,7 |
| 30 | Уаз-22069 | 755АН07 | 2006 | универсал | 4 | инжектор | 19,6 |
| 31 | Уаз-22069 | 840АН07 | 2006 | универсал | 4 | инжектор | 19,6 |
| 32 | Уаз-22069 | 865АН07 | 2009 | универсал | 4 | инжектор | 19,6 |
| 33 | Уаз-22069 | 751АН07 | 2006 | универсал | 4 | инжектор | 19,6 |
| 34 | Газ-322173 | 732AH07 | 2012 | универсал | 4 | инжектор | 19,5 |
| 35 | Газ-2705 | 735АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 18,8 |
| 36 | KIA MOHAVE | 767AH07 | 2013 | универсал | 4 | инжектор | 17,7 |
| 37 | Уаз-3163 | 705АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 16,4 |
| 38 | Toyota Land Cruiser | 827AH07 | 2007 | внедорожник | 4 | инжектор | 16,2 |
| 39 | Уаз-390995 | 884АН07 | 2010 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 40 | Уаз-390995 | 860АН07 | 2012 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 41 | Ssang Yong Kyron | 736АН07 | 2012 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 42 | Ssang Yong Kyron | 703AH07 | 2013 | кроссовер | 6 | инжектор | 18,2 |
| 43 | Уаз-39623 | 893АН07 | 2006 | универсал | 4 | инжектор | 19,9 |
| 44 | Ssang Yong Kyron | 728AH07 | 2014 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |
| 45 | Ssang Yong Kyron | 792AH07 | 2014 | кроссовер | 4 | инжектор | 18,2 |

- Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в г. Уральск.

- Сроки выполнения работ

Начало с даты подписания договора,  окончание в течение 90 календарных дней после подписания договора.

Директор департамента по

строительству и эксплуатации АГНКС                                                  В. Ким

Техническое задание к тендеру «Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт» Лот № ___ - Предмет работ: Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт. - Цель работ: Перевод автотранспорта ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на использование сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) в качестве моторного топлива, с целью снижения расходов на топливо, а также снижения выбросов токсичных веществ в окружающую среду (соответствие стандартам Евро-4 и Евро-5). - Требования к газобаллонному оборудованию: 3.1. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям: - Закона РК «О сертификации»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспорные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - СТ РК 2161-2011 «Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива. Оборудование газобаллонное. Общие технические требования и методы испытаний»; - действующих нормативно-технических документов РК; - конструкторской документации предприятия-изготовителя. 3.2. Газобаллонное оборудование (комплект) должно быть новым, 2015-2016 годов выпуска, отвечать требованиям ЕЭК ООН № 67, 115, 4-го поколения. Газобаллонное оборудование должно быть предназначено для использования СУГ на транспорте; Газобаллонное оборудование должно обеспечивать безопасную, стабильную, устойчивую работу двигателя и автотранспорта в целом на разных режимах эксплуатации. Комплектность и основные требования к комплектующим газового оборудования по переоборудованию АТС на СУГ (4-го, 5-го поколения): - Баллоны тороидальные или цилиндрические с соответствующими сертификатами и паспортами, имеющие стандартную маркировку с датой производства баллонов, проведения следующего освидетельствования и другими параметрами. Объемы баллонов и количество, устанавливаемых на единицу автотранспорта, должны быть согласованы с Заказчиком; - Мультиклапан на баллон; - Регулятор-испаритель (редуктор); - Датчик температуры воды; - Датчик температуры газа; - Датчик давления; - Фильтр тонкой очистки (Ультра); - Газовые инжектора в штоковом исполнении, с калибрацией скорости открытия и закрытия форсунок, соответствующей работе штатного оборудования автомобиля; - Шланги газовые, тосольные (водяные); - Электронный блок управления (контролер) – должен иметь 64-разрядный процессор, стандартный интерфейс для соединения кабеля и персонального компьютера, плавный (пофорсуночный) переход с бензина на газ, коррекция состава газовой смеси по сигналам датчиков температуры и давления, учет времени работы АТС на газе и бензине/дизельном топливе, автоматическое тестирование датчиков во время эксплуатации и в случае выхода из строя, отключение неисправного датчика, подстройка отдельно каждой газовой форсунки по результатам тестирования, а также соответствовать климатическим условия РК и обеспечивать бесперебойный режим работы контролера в температурных пределах от -40 до +150 градусов по Цельсию (с предоставлением technical report); - Жгуты электропроводов; - Интерфейсный модуль с индикацией СУГ/бензин, уровня СУГ; - Электронный вариатор, позволяющий автоматически определять угол зажигания на разных режимах работы автомобиля, обеспечивать сохранение ходовых качеств автомобиля и сокращение расхода топлива. Потенциальный поставщик может предложить дополнительную комплектацию для достижения более лучших результатов по расходу топлива и только после письменного согласия Заказчика приступить к работам. При этом, в целях унификации рекомендуется установка газобаллоннного оборудования одного типа. - Требования к монтажу газобаллонного оборудования, требования к испытаниям после монтажа оборудования - Работы по монтажу газобаллонного оборудования должны соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности АТС»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - схеме монтажа ГБО завода-изготовителя. 4.2. При выполнении работ по монтажу газобаллонного оборудования обязательно должны быть соблюдены следующие условия: - Топливные баллоны должны быть установлены стационарно и закреплены таким образом, чтобы при полных баллонах могли поглощаться нагрузки без причинения повреждений баллону; - Баллонный вентиль должен устанавливаться непосредственно на каждом баллоне, при этом автоматический клапан должен срабатывать таким образом, чтобы подача топлива прекращалась при выключении двигателя независимо от положения ключа зажигания, и оставаться в закрытом положении при неработающем двигателе. Для диагностических целей допускается задержка в две секунды. - Предохранительное устройство (срабатываемое при определенной температуре) устанавливается таким образом, чтобы газы могли отводиться в газонепроницаемый кожух. - Жесткие и гибкие топливопроводы должны быть изготовлены из бесшовного материала в виде цельнотянутых трубок из нержавеющей стали. Топливопроводы должны крепиться таким образом, чтобы они не подвергались вибрациям и внешним нагрузкам. На открытых участках топливопроводы должны покрываться защитным материалом, все соединения должны находиться в доступных для осмотра местах. 4.3. При испытаниях автотранспортное средство с установленным газобаллонным оборудованием должно соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - СТ РК 1418 «Автотранспортные средства. Переоборудование. Общие положения и технические требования»; - СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения»; # - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115. - Требования к Потенциальному поставщику - Потенциальный поставщик должен предоставить: 1) сведения о наличии у него квалифицированных специалистов (подтвержденные наличием копии удостоверений единого образца, установленного уполномоченным органом о проверке знаний в области промышленной безопасности на работников, оказывающих услуги по установке и монтажу газобаллонного оборудования на автотранспорт), имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств или других документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК; 2) информацию по предлагаемому газобаллонному оборудованию: - список частей подкапотного оборудования предлагаемых к установке (комплект): производитель (компания, страна), техническое описание, схема установки ГБО. - данные о баллонах: производитель (компания, страна), тип, разрешение на применение технических устройств уполномоченным органом РК. Сертификат Таможенного союза на соответствие Техническому регламенту ТС для баллонов, непроизведенных на территории ТС (сертификат соответствия должны иметь все баллоны) при выполнении Работ; 3) используемый на предприятии в качестве руководящего документа, Стандарт организации по порядку установки на автотранспортные средства ГБО для СУГ (на осуществление работ по переоборудованию автотранспортных средств) и сведения о производственных помещениях, оснащенности техникой и оборудованием (с техническими паспортами и поверенные) для качественного выполнения данной услуги, в том числе наличии дымогенератора для поиска и устранения утечек газа. - Требования к проводимым Работам - Потенциальный поставщик должен выполнить технический осмотр автотранспорта Заказчика, с предоставлением подтверждающего документа, для определения типа и объема устанавливаемого баллона, представить отчет по техосмотру, схему и рабочие чертежи по монтажу ГБО на автотранспорт (по результатам технического осмотра, в случае нецелесообразности или невозможности установки ГБО, общая сумма Договора подлежит изменению в сторону уменьшения); - Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев или 30 000 км пробега со дня подписания актов выполненных работ; - В случае поломок установленного газобаллонного оборудования, выявления неисправностей, дефектов, приведших к остановке в эксплуатации, сбоям в работе оборудования или других причин, связанных с некачественной установкой газобаллонного оборудования, Потенциальный поставщик гарантирует устранение неисправностей, замену вышедших из строя узлов, деталей и элементов ГБО на аналогичные в течении 5 (пяти) рабочих дней за счет собственных средств; - Потенциальный поставщик должен проводить сервисное техническое обслуживание переоборудованных автотранспортных средств (согласно списку и договору) в период гарантийного срока и организовать сервисное обслуживание в постгарантийный период; - Потенциальный поставщик должен предоставить нормы расхода СУГ; - Потенциальный поставщик должен провести обучение сотрудников Заказчика на курсах по промышленной безопасности и обучение водителей, эксплуатирующих автотранспорт с ГБО, с выдачей удостоверений. - При осуществлении пуско-наладочных работ Потенциальный поставщик обеспечивает автотранспорт газозаправочным топливом за счет собственных средств; - По завершению работ Потенциальный поставщик должен предоставить полный пакет документов, для последующей постановки на учет переоборудованного автотранспорта, в уполномоченных органах по регистрации автотранспортных средств.

Перечень автотранспорта для установки газобаллонного оборудования по ПФ Атырау:

| № | Марка, модель | Гос.номер | Год выпуска | Кузов | Кол-во цилиндров | Впрыск | Расход бензина на 100 км/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volkswagen Transporter | 320АL06 | 2006 | микроавтобус | 6 | инжектор | 19,6 |
| 2 | УАЗ-220695-440 | 342АL06 | 2014 | микроавтобус | 4 | инжектор | 21,7 |
| 3 | УАЗ-220695-440 | 337АL06 | 2014 | микроавтобус | 4 | инжектор | 21,7 |
| 4 | Ssang Yong Actyon | 327АК06 | 2012 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 5 | Ssang Yong Kyron | 311АL06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 16,8 |
| 6 | Ssang Yong Kyron | 372АL06 | 2012 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 7 | Ssang Yong Kyron | 346AL06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 8 | Ssang Yong Kyron | 383AL06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 9 | Ssang Yong Kyron | 325АК06 | 2012 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 10 | Ssang Yong Kyron | 273АL06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 11 | Toyota Camry | 314АК06 | 2010 | седан | 4 | инжектор | 14,2 |
| 12 | Toyota Camry | 327АL06 | 2006 | седан | 4 | инжектор | 14,2 |
| 13 | УАЗ-3163-343 | 394АL06 | 2010 | внедорожник | 4 | инжектор | 21,7 |
| 14 | Sang Yong Actyon | 325АК06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 15 | Ssang Yong Action | 306АК06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 16 | Ssang Yong Action | 310АК06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 17 | Ssang Yong Action | 321АК06 | 2013 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 18 | Уаз-390945-421 | 352АL06 | 2013 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 19 | УАЗ 390945-421 | 301АL06 | 2013 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 20 | УАЗ-390995 | 275АL06 | 2012 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 21 | Уаз-390995 | Е584BU | 2010 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 22 | УАЗ-390995 | 262АL06 | 2013 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 23 | УАЗ-390995 | 330АL06 | 2012 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 24 | УАЗ-390995 | 328АL06 | 2012 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 25 | Уаз-390995 | Е583ВU | 2010 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 26 | Уаз 390995 | Е571ВU | 2010 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 27 | УАЗ-390995 | 271АL06 | 2012 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 28 | УАЗ-390995 | 463AL06 | 2012 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 29 | Уаз-390995 | Е284ВХ | 2011 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 30 | УАЗ-390995 | 360АL06 | 2012 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 31 | KIA MOHAVE | 955AD06 | 2013 | внедорожник | 6 | инжектор | 20,9 |
| 32 | Toyota Land Cruiser | 332АК06 | 2010 | внедорожник | 4 | инжектор | 21,5 |
| 33 | Toyota Land Cruiser | 308АL06 | 2006 | внедорожник | 8 | инжектор | 25,6 |
| 34 | Toyota Land Cruiser | 316AL06 | 2006 | внедорожник | 6 | инжектор | 23 |
| 35 | Toyota Land Cruiser | 363АL06 | 2007 | внедорожник | 6 | инжектор | 23 |
| 36 | УАЗ-3163 | 475АL06 | 2013 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 37 | УАЗ-3163 | 459АL06 | 2013 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 38 | Ssang Yong Action | 337АК06 | 2012 | кроссовер | 4 | инжектор | 22,2 |
| 39 | Уаз-390-995-330 | Е529ВU | 2010 | груз.пассаж. | 4 | инжектор | 21,7 |
| 40 | УАЗ-3163-343 | 492АL06 | 2012 | внедорожник | 4 | инжектор | 20,1 |
| 41 | УАЗ-3163-337 | 384AL06 | 2007 | внедорожник | 4 | инжектор | 20,1 |

- Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в г. Атырау.

- Сроки выполнения работ

Начало с даты подписания договора,  окончание в течение 90 календарных дней после подписания договора.

Директор департамента по

строительству и эксплуатации АГНКС                                                  В. Ким

Техническое задание к тендеру «Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт» Лот № __ - Предмет работ: Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт. - Цель работ: Перевод автотранспорта ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на использование сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) в качестве моторного топлива, с целью снижения расходов на топливо, а также снижения выбросов токсичных веществ в окружающую среду (соответствие стандартам Евро-4 и Евро-5). - Требования к газобаллонному оборудованию: 3.1. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям: - Закона РК «О сертификации»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспорные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - СТ РК 2161-2011 «Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива. Оборудование газобаллонное. Общие технические требования и методы испытаний»; - действующих нормативно-технических документов РК; - конструкторской документации предприятия-изготовителя. 3.2. Газобаллонное оборудование (комплект) должно быть новым, 2015-2016 годов выпуска, отвечать требованиям ЕЭК ООН № 67, 115, 4-го поколения. Газобаллонное оборудование должно быть предназначено для использования СУГ на транспорте; Газобаллонное оборудование должно обеспечивать безопасную, стабильную, устойчивую работу двигателя и автотранспорта в целом на разных режимах эксплуатации. Комплектность и основные требования к комплектующим газового оборудования по переоборудованию АТС на СУГ (4-го, 5-го поколения): - Баллоны тороидальные или цилиндрические с соответствующими сертификатами и паспортами, имеющие стандартную маркировку с датой производства баллонов, проведения следующего освидетельствования и другими параметрами. Объемы баллонов и количество, устанавливаемых на единицу автотранспорта, должны быть согласованы с Заказчиком; - Мультиклапан на баллон; - Регулятор-испаритель (редуктор); - Датчик температуры воды; - Датчик температуры газа; - Датчик давления; - Фильтр тонкой очистки (Ультра); - Газовые инжектора в штоковом исполнении, с калибрацией скорости открытия и закрытия форсунок, соответствующей работе штатного оборудования автомобиля; - Шланги газовые, тосольные (водяные); - Электронный блок управления (контролер) – должен иметь 64-разрядный процессор, стандартный интерфейс для соединения кабеля и персонального компьютера, плавный (пофорсуночный) переход с бензина на газ, коррекция состава газовой смеси по сигналам датчиков температуры и давления, учет времени работы АТС на газе и бензине/дизельном топливе, автоматическое тестирование датчиков во время эксплуатации и в случае выхода из строя, отключение неисправного датчика, подстройка отдельно каждой газовой форсунки по результатам тестирования, а также соответствовать климатическим условия РК и обеспечивать бесперебойный режим работы контролера в температурных пределах от -40 до +150 градусов по Цельсию (с предоставлением technical report); - Жгуты электропроводов; - Интерфейсный модуль с индикацией СУГ/бензин, уровня СУГ; - Электронный вариатор, позволяющий автоматически определять угол зажигания на разных режимах работы автомобиля, обеспечивать сохранение ходовых качеств автомобиля и сокращение расхода топлива. Потенциальный поставщик может предложить дополнительную комплектацию для достижения более лучших результатов по расходу топлива и только после письменного согласия Заказчика приступить к работам. При этом, в целях унификации рекомендуется установка газобаллонного оборудования одного типа. - Требования к монтажу газобаллонного оборудования, требования к испытаниям после монтажа оборудования - Работы по монтажу газобаллонного оборудования должны соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности АТС»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - схеме монтажа ГБО завода-изготовителя. 4.2. При выполнении работ по монтажу газобаллонного оборудования обязательно должны быть соблюдены следующие условия: - Топливные баллоны должны быть установлены стационарно и закреплены таким образом, чтобы при полных баллонах могли поглощаться нагрузки без причинения повреждений баллону; - Баллонный вентиль должен устанавливаться непосредственно на каждом баллоне, при этом автоматический клапан должен срабатывать таким образом, чтобы подача топлива прекращалась при выключении двигателя независимо от положения ключа зажигания, и оставаться в закрытом положении при неработающем двигателе. Для диагностических целей допускается задержка в две секунды. - Предохранительное устройство (срабатываемое при определенной температуре) устанавливается таким образом, чтобы газы могли отводиться в газонепроницаемый кожух. - Жесткие и гибкие топливопроводы должны быть изготовлены из бесшовного материала в виде цельнотянутых трубок из нержавеющей стали. Топливопроводы должны крепиться таким образом, чтобы они не подвергались вибрациям и внешним нагрузкам. На открытых участках топливопроводы должны покрываться защитным материалом, все соединения должны находиться в доступных для осмотра местах. 4.3. При испытаниях автотранспортное средство с установленным газобаллонным оборудованием должно соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - СТ РК 1418 «Автотранспортные средства. Переоборудование. Общие положения и технические требования»; - СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения»; # - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115. - Требования к Потенциальному поставщику - Потенциальный поставщик должен предоставить: 1) сведения о наличии у него квалифицированных специалистов (подтвержденные наличием копии удостоверений единого образца, установленного уполномоченным органом о проверке знаний в области промышленной безопасности на работников, оказывающих услуги по установке и монтажу газобаллонного оборудования на автотранспорт), имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств или других документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК. 2) информацию по предлагаемому газобаллонному оборудованию: - список частей подкапотного оборудования предлагаемых к установке (комплект): производитель (компания, страна), техническое описание, схема установки ГБО. - данные о баллонах: производитель (компания, страна), тип, разрешение на применение технических устройств уполномоченным органом РК. Сертификат Таможенного союза на соответствие Техническому регламенту ТС для баллонов, непроизведенных на территории ТС (сертификат соответствия должны иметь все баллоны) при выполнении Работ; 3) используемый на предприятии в качестве руководящего документа, Стандарт организации по порядку установки на автотранспортные средства ГБО для СУГ (на осуществление работ по переоборудованию автотранспортных средств) и сведения о производственных помещениях, оснащенности техникой и оборудованием (с техническими паспортами и поверенные) для качественного выполнения данной услуги, в том числе наличии дымогенератора для поиска и устранения утечек газа. - Требования к проводимым Работам - Потенциальный поставщик должен выполнить технический осмотр автотранспорта Заказчика, с предоставлением подтверждающего документа, для определения типа и объема устанавливаемого баллона, представить отчет по техосмотру, схему и рабочие чертежи по монтажу ГБО на автотранспорт (по результатам технического осмотра, в случае нецелесообразности или невозможности установки ГБО, общая сумма Договора подлежит изменению в сторону уменьшения); - Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев или 30 000 км пробега со дня подписания актов выполненных работ; - В случае поломок установленного газобаллонного оборудования, выявления неисправностей, дефектов, приведших к остановке в эксплуатации, сбоям в работе оборудования или других причин, связанных с некачественной установкой газобаллонного оборудования, Потенциальный поставщик гарантирует устранение неисправностей, замену вышедших из строя узлов, деталей и элементов ГБО на аналогичные в течении 5 (пяти) рабочих дней за счет собственных средств; - Потенциальный поставщик должен проводить сервисное техническое обслуживание переоборудованных автотранспортных средств (согласно списку и договору) в период гарантийного срока и организовать сервисное обслуживание в постгарантийный период; - Потенциальный поставщик должен предоставить нормы расхода СУГ; - Потенциальный поставщик должен провести обучение сотрудников Заказчика на курсах по промышленной безопасности и обучение водителей, эксплуатирующих автотранспорт с ГБО, с выдачей удостоверений. - При осуществлении пуско-наладочных работ Потенциальный поставщик обеспечивает автотранспорт газозаправочным топливом за счет собственных средств; - По завершению работ Потенциальный поставщик должен предоставить полный пакет документов, для последующей постановки на учет переоборудованного автотранспорта, в уполномоченных органах по регистрации автотранспортных средств.

Перечень автотранспорта для установки газобаллонного оборудования по ПФ Актау:

№; Марка, модель; Гос.номер; Год выпуска; Кузов; Кол-во цилиндров; Впрыск; Расход бензина на 100 км/л. 1; Тоyота Hiace; 489AT12; 2009; микроавтобус; 4; инжектор; 15.2. 2; Газ 322173; 387 AT12; 2011; микроавтобус; 4; инжектор; 18. 3; Уаз-220693; 422 АТ12; 2010; микроавтобус; 4; инжектор; 18. 4; Chevrolet Captiva; 642AO12; 2008; внедорожник; 4; инжектор; 13.5. 5; Toyota Land Cruiser; 263AX01; 2009; внедорожник; 8; инжектор; 22. 6; Toyota Land Cruiser; 876 AX01; 2009; внедорожник; 4; инжектор; 17. 7; Skoda Oktavia; 367 AT12; 2012; лифтбэк; 4; инжектор; 8.7. 8; Ssang Yong Kyron; 371 AT12; 2013; внедорожник; 4; инжектор; 16.8. 9; Ssang Yong Kyron; 418 АТ12; 2013; внедорожник; 4; инжектор; 16.8. 10; Тоyота Camry; 221 АТ12; 2010; седан; 4; инжектор; 12. 11; Уаз-390945; 432 АТ12; 2013; пикап; 4; инжектор; 15,3. 12; Кiа Мohave; 434AT12; 2013; универсал; 6; инжектор; 16,4. 13; Кiа Мohave; 485AT12; 2013; универсал; 6; инжектор; 16,4. 14; Кiа Мohave; 457AT12; 2012; универсал; 6; инжектор; 16,4.

- Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в г. Актау.

- Сроки выполнения работ

Начало с даты подписания договора,  окончание в течение 30 календарных дней после подписания договора.

Директор департамента по

строительству и эксплуатации АГНКС                                                  В. Ким

Техническое задание к тендеру «Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт» Лот № ___ - Предмет работ: Установка и монтаж газобаллонного оборудования на автотранспорт. - Цель работ: Перевод автотранспорта ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на использование сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) в качестве моторного топлива, с целью снижения расходов на топливо, а также снижения выбросов токсичных веществ в окружающую среду (соответствие стандартам Евро-4 и Евро-5). - Требования к газобаллонному оборудованию: 3.1. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям: - Закона РК «О сертификации»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспорные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - СТ РК 2161-2011 «Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива. Оборудование газобаллонное. Общие технические требования и методы испытаний»; - действующих нормативно-технических документов РК; - конструкторской документации предприятия-изготовителя. 3.2. Газобаллонное оборудование (комплект) должно быть новым, 2015-2016 годов выпуска, отвечать требованиям ЕЭК ООН № 67, 115, 4-го поколения. Газобаллонное оборудование должно быть предназначено для использования СУГ на транспорте; Газобаллонное оборудование должно обеспечивать безопасную, стабильную, устойчивую работу двигателя и автотранспорта в целом на разных режимах эксплуатации. Комплектность и основные требования к комплектующим газового оборудования по переоборудованию АТС на СУГ (4-го, 5-го поколения): - Баллоны тороидальные или цилиндрические с соответствующими сертификатами и паспортами, имеющие стандартную маркировку с датой производства баллонов, проведения следующего освидетельствования и другими параметрами. Объемы баллонов и количество, устанавливаемых на единицу автотранспорта, должны быть согласованы с Заказчиком; - Мультиклапан на баллон; - Регулятор-испаритель (редуктор); - Датчик температуры воды; - Датчик температуры газа; - Датчик давления; - Фильтр тонкой очистки (Ультра); - Газовые инжектора в штоковом исполнении, с калибрацией скорости открытия и закрытия форсунок, соответствующей работе штатного оборудования автомобиля; - Шланги газовые, тосольные (водяные); - Электронный блок управления (контролер) – должен иметь 64-разрядный процессор, стандартный интерфейс для соединения кабеля и персонального компьютера, плавный (пофорсуночный) переход с бензина на газ, коррекция состава газовой смеси по сигналам датчиков температуры и давления, учет времени работы АТС на газе и бензине/дизельном топливе, автоматическое тестирование датчиков во время эксплуатации и в случае выхода из строя, отключение неисправного датчика, подстройка отдельно каждой газовой форсунки по результатам тестирования, а также соответствовать климатическим условия РК и обеспечивать бесперебойный режим работы контролера в температурных пределах от -40 до +150 градусов по Цельсию (с предоставлением technical report); - Жгуты электропроводов; - Интерфейсный модуль с индикацией СУГ/бензин, уровня СУГ; - Электронный вариатор, позволяющий автоматически определять угол зажигания на разных режимах работы автомобиля, обеспечивать сохранение ходовых качеств автомобиля и сокращение расхода топлива. Потенциальный поставщик может предложить дополнительную комплектацию для достижения более лучших результатов по расходу топлива и только после письменного согласия Заказчика приступить к работам. При этом, в целях унификации рекомендуется установка газобаллоннного оборудования одного типа. - Требования к монтажу газобаллонного оборудования, требования к испытаниям после монтажа оборудования - Работы по монтажу газобаллонного оборудования должны соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности АТС»; - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115; - схеме монтажа ГБО завода-изготовителя. 4.2. При выполнении работ по монтажу газобаллонного оборудования обязательно должны быть соблюдены следующие условия: - Топливные баллоны должны быть установлены стационарно и закреплены таким образом, чтобы при полных баллонах могли поглощаться нагрузки без причинения повреждений баллону; - Баллонный вентиль должен устанавливаться непосредственно на каждом баллоне, при этом автоматический клапан должен срабатывать таким образом, чтобы подача топлива прекращалась при выключении двигателя независимо от положения ключа зажигания, и оставаться в закрытом положении при неработающем двигателе. Для диагностических целей допускается задержка в две секунды. - Предохранительное устройство (срабатываемое при определенной температуре) устанавливается таким образом, чтобы газы могли отводиться в газонепроницаемый кожух. - Жесткие и гибкие топливопроводы должны быть изготовлены из бесшовного материала в виде цельнотянутых трубок из нержавеющей стали. Топливопроводы должны крепиться таким образом, чтобы они не подвергались вибрациям и внешним нагрузкам. На открытых участках топливопроводы должны покрываться защитным материалом, все соединения должны находиться в доступных для осмотра местах. 4.3. При испытаниях автотранспортное средство с установленным газобаллонным оборудованием должно соответствовать требованиям: - Технического регламента РК «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением»; - СТ РК 1418 «Автотранспортные средства. Переоборудование. Общие положения и технические требования»; - СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения»; # - Межгосстандарта ГОСТ 31972-2013 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»; - Правилам ЕЭК ООН № 67, 115. - Требования к Потенциальному поставщику - Потенциальный поставщик должен предоставить: 1) сведения о наличии у него квалифицированных специалистов (подтвержденные наличием копии удостоверений единого образца, установленного уполномоченным органом о проверке знаний в области промышленной безопасности на работников, оказывающих услуги по установке и монтажу газобаллонного оборудования на автотранспорт), имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств или других документов предусмотренных статьей 35 Трудового Кодекса РК. 2) информацию по предлагаемому газобаллонному оборудованию: - список частей подкапотного оборудования предлагаемых к установке (комплект): производитель (компания, страна), техническое описание, схема установки ГБО. - данные о баллонах: производитель (компания, страна), тип, разрешение на применение технических устройств уполномоченным органом РК. Сертификат Таможенного союза на соответствие Техническому регламенту ТС для баллонов, непроизведенных на территории ТС (сертификат соответствия должны иметь все баллоны) при выполнении Работ; 3) используемый на предприятии в качестве руководящего документа, Стандарт организации по порядку установки на автотранспортные средства ГБО для СУГ (на осуществление работ по переоборудованию автотранспортных средств) и сведения о производственных помещениях, оснащенности техникой и оборудованием (с техническими паспортами и поверенные) для качественного выполнения данной услуги, в том числе наличии дымогенератора для поиска и устранения утечек газа. - Требования к проводимым Работам - Потенциальный поставщик должен выполнить технический осмотр автотранспорта Заказчика, с предоставлением подтверждающего документа, для определения типа и объема устанавливаемого баллона, представить отчет по техосмотру, схему и рабочие чертежи по монтажу ГБО на автотранспорт (по результатам технического осмотра, в случае нецелесообразности или невозможности установки ГБО, общая сумма Договора подлежит изменению в сторону уменьшения); - Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на материалы, оборудование и выполненную работу сроком на 12 месяцев или 30 000 км пробега со дня подписания актов выполненных работ; - В случае поломок установленного газобаллонного оборудования, выявления неисправностей, дефектов, приведших к остановке в эксплуатации, сбоям в работе оборудования или других причин, связанных с некачественной установкой газобаллонного оборудования, Потенциальный поставщик гарантирует устранение неисправностей, замену вышедших из строя узлов, деталей и элементов ГБО на аналогичные в течении 5 (пяти) рабочих дней за счет собственных средств; - Потенциальный поставщик должен проводить сервисное техническое обслуживание переоборудованных автотранспортных средств (согласно списку и договору) в период гарантийного срока и организовать сервисное обслуживание в постгарантийный период; - Потенциальный поставщик должен предоставить нормы расхода СУГ; - Потенциальный поставщик должен провести обучение сотрудников Заказчика на курсах по промышленной безопасности и обучение водителей, эксплуатирующих автотранспорт с ГБО, с выдачей удостоверений. - При осуществлении пуско-наладочных работ Потенциальный поставщик обеспечивает автотранспорт газозаправочным топливом за счет собственных средств; - По завершению работ Потенциальный поставщик должен предоставить полный пакет документов, для последующей постановки на учет переоборудованного автотранспорта, в уполномоченных органах по регистрации автотранспортных средств.

Перечень автотранспорта для установки газобаллонного оборудования по ПФ Актобе:

| № п/п | Марка, Модель | Гос. номер | Год выпуска | Кузов | Кол-во цилиндров | Впрыск | Расход бензина на 100 км/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssang Yong Actyon | 236 AR 04 | 2014 | пикап | 4 | инжектор | 15 |
| 2 | Kia Mohave | 709 AX 01 | 2013 | внедорожник | 6 | инжектор | 20 |
| 3 | Kia Mohave | 904 AN 04 | 2013 | внедорожник | 6 | инжектор | 20 |
| 4 | Kia Mohave | 902 AN 04 | 2013 | внедорожник | 6 | инжектор | 20 |
| 5 | Toyota Land Cruiser | 811 AD 04 | 2000 | внедорожник | 8 | инжектор | 25 |
| 6 | Toyota Land Cruiser | 812 AD 04 | 2006 | внедорожник | 8 | инжектор | 25 |
| 7 | Toyota Land Cruiser | 087 RK 04 | 2006 | внедорожник | 8 | инжектор | 25 |
| 8 | Nissan Patrol | 155 AO 04 | 2003 | внедорожник | 8 | инжектор | 25 |
| 9 | Toyota Land Cruiser | 874 AX 01 | 2010 | внедорожник | 8 | инжектор | 25 |
| 10 | Газ-3110 | 936 AN 04 | 2003 | легковой | 4 | инжектор | 18.9 |
| 11 | Газ-33023 | 939 AN 04 | 2009 | легковой | 4 | инжектор | 24,2 |

- Место выполнения работ

Работы должны быть выполнены в г. Актобе.

- Сроки выполнения работ

Начало с даты подписания договора,  окончание в течение 30 календарных дней после подписания договора.

Директор департамента по

строительству и эксплуатации АГНКС                                                  В. Ким