Техническая спецификация

на закуп комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

  - Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

| № лота | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Общая сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Всасывающий клапан | Штука | 4 |  |
| Лот № 2 | Выпускной клапан | Штука | 4 |  |
| Лот № 3 | Уплотнительное кольцо | Штука | 8 |  |
| Лот № 4 | Всасывающий клапан | Штука | 4 |  |
| Лот № 5 | Выпускной клапан | Штука | 4 |  |
| Лот № 6 | Уплотнительное кольцо | Штука | 32 |  |
| Лот № 7 | Всасывающий/выпускной клапан | Штука | 2 |  |
| Лот № 8 | Всасывающий клапан | Штука | 4 |  |
| Лот № 9 | Выпускной клапан | Штука | 4 |  |
| Лот № 10 | Уплотнительное кольцо | Штука | 8 |  |
| Лот № 11 | Кольцо масляного насоса | Штука | 6 |  |
| Лот № 12 | Картридж масляного фильтра | Штука | 4 |  |
| Лот № 13 | Прокладка | Штука | 8 |  |
| Лот № 14 | Кольцо | Штука | 8 |  |
| Лот № 15 | Поршневое кольцо | Штука | 56 |  |
| Лот № 16 | Кольцо | Штука | 6 |  |
| Лот № 17 | Поршневое кольцо | Штука | 24 |  |
| Лот № 18 | Кольцо | Штука | 8 |  |
| Лот № 19 | Кольцо | Штука | 12 |  |
| Лот № 20 | Поршневое кольцо | Штука | 16 |  |
| Лот № 21 | Кольцо | Штука | 8 |  |
| Лот № 22 | Кольцо | Штука | 6 |  |
| Лот № 23 | Кольцо | Штука | 16 |  |
| Лот № 24 | Прокладка | Штука | 16 |  |
| Лот № 25 | Уплотнительное кольцо | Штука | 80 |  |
| Лот № 26 | Прокладка | Штука | 4 |  |
| Лот № 27 | Уплотнительное кольцо | Штука | 6 |  |
| Лот № 28 | Прокладка | Штука | 2 |  |

Лот № 1 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан (Кольцевые клапаны) состоят из седла, розетки, между которыми размещаются кольцевые пластины, прижатые к седлу пружинами. Клапаны компрессора пропускают газ в определенном направлении и предотвращают его движение в обратном направлении. Первой степени. LP -98 Размер 98 х110мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь и пластиковые диски |
| Вес | 800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 2 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан цилиндра - кольцевые клапаны, состоят из седла, розетки, между которыми размещаются кольцевые пластины, прижатые к седлу пружинами двигателях. Клапаны компрессора пропускают газ в определенном направлении и предотвращают его движение в обратном направлении. Первой степени LP -98 Размер 98 х110мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь и пластиковые диски |
| Вес | 800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 3 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Уплотнительное кольцо прокладочное - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Диаметр 66х40х8,9мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Углепластик (графитовый углепластик) |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 4 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан цилиндра - Кольцевые клапаны состоят из седла, розетки, между которыми размещаются кольцевые пластины, прижатые к седлу пружинами. Клапаны компрессора пропускают газ в определенном направлении и предотвращают его движение в обратном направлении. Используется для всасывания газа в цилиндр среднего давления. МР75 – Размер 65х75мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь и пластиковые диски |
| Вес | 500гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 5 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан цилиндра - Кольцевые клапаны состоят из седла, розетки, между которыми размещаются кольцевые пластины, прижатые к седлу пружинами. Клапаны компрессора пропускают газ в определенном направлении и предотвращают его движение в обратном направлении. между цилиндром и поршнем для обеспечения свободного хода. Используется для выпуска газа из цилиндра среднего давления. МР75 – Размер 65х75мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь и пластиковые диски |
| Вес | 500гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 6 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Каждый уплотнительных колец состоит из определенного числа сегментов, которые стыковых соединенных друг с другом креплением вокруг вала и удерживается на месте с подвязками источники устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Предназначены для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Диаметр 66х40х8,9мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Углепластик, сталь |
| Вес | 45гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 7 Всасывающий/выпускной клапан

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий/выпускной клапан 3-го уровня. Кольцевые клапаны состоят из седла, розетки, между которыми размещаются кольцевые пластины, прижатые к седлу пружинами. Клапаны компрессора пропускают газ в определенном направлении и предотвращают его движение в обратном направлении. Клапаны компрессоров являются наиболее ответственными узлами, они в значительной степени определяют производительность компрессора и величину подводимой мощности. Используется для всасывания и выпуска газа в цилиндре высокого давления. Размер 80х60мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь и пластиковые диски |
| Вес | 400гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 8 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан 4-го уровня. Используется для всасывания газа в цилиндр высокого давления. Размер 80х55мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 9 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан 4-го уровня. Используется для выпуска газа из цилиндра высокого давления. Размер 80х55мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 10 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Уплотнительное кольцо - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Диаметр 66х40х8,9мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Углепластик (графитовый углепластик) |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот №11 Кольцо масляного насоса

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств (цилиндром и поршнем) для обеспечения свободного хода. Диаметр 60мм х 3 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 35гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот №12 Картридж масляного фильтра.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Картридж масляного фильтра - устройство, предназначенное для удаления загрязнений из смазочного масла компрессорной установки. Размер 180мм х d120. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, резина, бумага. |
| Вес | 500 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 13 Прокладка

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Прокладка-кольцо крышки клапана, устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Предназначена для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств (цилиндром и поршнем) для обеспечения свободного хода. Диаметр 60мм х 2 мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 35гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 14 Кольцо

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Поршневой наконечник Поршневые кольца — это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях. предназначены для предотвращения утечки газа через тепловой зазор, который должен быть оставлен между цилиндром и поршнем для обеспечения свободного хода. Диаметр 62мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полимер (графитовый углепластик) |
| Вес | 50 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот №15 Поршневое кольцо

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях. Поршневые кольца компрессора предназначены для предотвращения утечки газа через тепловой зазор, который должен быть оставлен между цилиндром и поршнем для обеспечения свободного хода. Диаметр 62мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полимер (графитовый углепластик) |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 16 Кольцо

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Стопорное кольцо клапанной крышки - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств (цилиндром и поршнем) для обеспечения свободного хода. Диаметр 80мм х 5 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 35гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |

Лот № 17 Поршневое кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Поршневые кольца — это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях. Поршневые кольца компрессора предназначены для предотвращения утечки газа через тепловой зазор, который должен быть оставлен между цилиндром и поршнем для обеспечения свободного хода. Диаметр 106мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полимер (графитовый углепластик) |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 18 Кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Поршневой наконечник — это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях. Поршневые кольца компрессора предназначены для предотвращения утечки газа через тепловой зазор, который должен быть оставлен между цилиндром и поршнем для обеспечения свободного хода. Диаметр 106мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полимер (графитовый углепластик) |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 19 Кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Стопорные кольца — устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств (цилиндром и поршнем) для обеспечения свободного хода. Размер 66,04х5,33мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 35гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 20 Поршневое кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Поршневые кольца — это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях. Поршневые кольца компрессора предназначены для предотвращения утечки газа через тепловой зазор, который должен быть оставлен между цилиндром и поршнем для обеспечения свободного хода. Диаметр 210мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полимер (графитовый углепластик) |
| Вес | 140гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 21 Кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Поршневые наконечники компрессора предназначены для предотвращения утечки газа через тепловой зазор, который должен быть оставлен между цилиндром и поршнем для обеспечения свободного хода. Диаметр 210мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полимер (графитовый углепластик) |
| Вес | 160гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 22 Кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Стопорное кольцо - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Диаметр 75.87x2.62мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 23 Кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Маслосъемное кольцо - состоит из трех частей-углепластика соединен басконечной стальной пружиной для уплотнения движащегося валв крейцкопф. Для снятия лишнего компрессорного масла. Диаметр 66х40х8,9мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Углепластик (графитовый углепластик) |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 24 Прокладка.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Прокладка - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Диаметр 90 х 3мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Алюминий Медь |
| Вес | 250гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 25 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Уплотнительное кольцо - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Диаметр 67 х 20мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Латунь графитопластик |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 26 Прокладка.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Защитная прокладка - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Используется для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств (цилиндром и поршнем) для обеспечения свободного хода. Диаметр 278,77х5,30 мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 35гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 27 Уплотнительное кольцо

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Уплотнительное кольцо - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Используется для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств (цилиндром и поршнем) для обеспечения свободного хода. Размер 23,4х3,53мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 35гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 28 Прокладка

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Уплотнительная прокладка (сальник коленвала) - устройство или способ предотвращения или уменьшения утечки жидкости, газа путём создания преграды в местах соединения между деталями машин (механизма) состоящее из одной детали и более. Используется для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств (цилиндром и поршнем) для обеспечения свободного хода. Диаметр 100х120х12мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 35гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (при необходимости указать год выпуска);

В тендерной заявке должна присутствовать информация о заводе-изготовителе предлагаемого Товара и ссылки на ГОСТ, ОСТ или ТУ, или иные стандарты, принятые в стране происхождения Товара (отражается в таблице цен);

Поставщик оборудования должен обеспечить гарантийный ремонт поставляемых изделий по месту поставки.

Место поставки Товара: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гете, 327.

Требуемый срок поставки Товара: 30 рабочих дней с момента вступления в силу Договора.

Требования к маркировке и упаковке.

- Все изделия должны отгружаться в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, включая перевалки, при условии надлежащего обращения с грузом.

- На внешней стороне каждого ящика прикрепляют конверт из водонепроницаемого материала с копией упаковочного листа. Вторая копия листа должна быть вложена в оборудование.

- Техническая документация, а именно паспорт и инструкции по эксплуатации и монтажу должны располагаться вместе с изделиями.

- Маркировка груза наносится несмываемой краской на английском и русском языке на трех сторонах каждого ящика содержащего изделия (на крышке, на передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик должен быть промаркирован следующим образом:

Sender's name	Наименование отправителя

Recipient's name	Наименование получателя

Destination	Пункт назначения

Be Carefully	Осторожно

Тор	Верх

Don't throw	He бросать

Keep in dry place	Держать в сухом месте

Contract number	Договор №

Gross weight	Вес брутто

Net weight	Вес нетто

Box number	Ящик №

Dimensions	Габариты

Bulk, in cubical centimeters	Объем см. Куб.